Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі, що містить інформацію про назву предмета закупівлі, визначення потреби у придбанні предмету закупівлі, обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, їх опис та обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015  50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки. Ремонт і технічне обслуговування дизель-генератора.

Потреба у придбані предмету закупівлі: Кваліфікований та своєчасний ремонт, періодичне технічне обслуговування (ТО) двох дизельних генераторів, які використовуються на підприємстві для резервного та допоміжного живлення усієї мережі УДЦР при відсутності живлення з мережі та при планових чи аварійних вимкненнях, необхідні для збільшення їх безремонтного періоду експлуатації, безвідмовного запуску і стабільної роботи при резервному і автономному забезпеченні електроенергією.

Своєчасний запуск та стабільна робота дизельних генераторів в будь-яких погодних і виробничих умовах – це запорука стабільного функціонування підприємства: виробничого, комп’ютерного, електронного, комунікаційного обладнання і оргтехніки, систем життєзабезпечення будівель і охоронної сигналізації.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Сервіс дизельних генераторів проводиться згідно з критеріями виробника цього обладнання – по відпрацьованим мото-годинам або після певного терміну експлуатації за Заявкою Замовника.

Діагностика: Комплексна перевірка механічної та електричної частин генератора (двигуна, альтернатора, панелі керування, системи охолодження та паливної системи) для виявлення прихованих дефектів.

Технічне обслуговування (ТО): Заміна мастил, повітряних, паливних та масляних фільтрів, перевірка рівня та щільності охолоджуючої рідини, промивка систем, перевірка натягу ременів, а також заміна витратних матеріалів відповідно до регламенту виробника обладнання.

Поточний ремонт: Заміна або відновлення зношених деталей та вузлів (паливні насоси, форсунки, стартери, акумулятори), регулювання клапанів, тестування під навантаженням.

Послуги мають надаватись у повній відповідності до вимог сервісних інструкцій виробника та забезпечити відповідність технічних характеристик дизельних генераторів технічним характеристикам, які визначені виробником.

Якість усіх матеріалів, що застосовуються при наданні Послуг, повинна відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмету закупівлі: визначена відповідно до  примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020, та орієнтовно становить 2 066 000,00 гривень.

Начальник ВРЗ ДГР				           	Василь БЕРЕЗОВСЬКИЙ