- ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з адміністративних питань

_______________Олександр ЗАБРУДСЬКИЙ

- “___” ___________ 2025 року

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості

Предмет закупівлі: «99999999-9 Не відображене в інших розділах (Модернізація мобільного випробувального комплексу 2021 року поставки із заміною мобільних терміналів та комп’ютерних модулів)».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

В даний час для збору параметрів якості електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку використовується п’ять мобільних випробувальних комплексів (далі – МВК) 2021 року випуску до складу кожного із яких входять  по дев’ять мобільних терміналів на платформі Samsung Galaxy S20 FE з програмним забезпеченням QualiPoc Android реліз 23.2.43 та по три комп’ютерних модулі версії CSM3 з програмним забезпеченням SmartBenchmarker реліз 23.2.43 від компанії Rohde & Schwarz.

За інформацією від розробника обладнання МВК компанії Rohde & Schwarz:

1. Компанією Samsung з вересня 2023 року завершено підтримку мобільних терміналів Samsung Galaxy S20 FE у зв’язку з чим компанією Rohde & Schwarz припинено розробку доступних для зазначених терміналів версій QualiPoc Android для оновлення, версія QualiPoc Android 23.2 перестане підтримуватись компанією Rohde & Schwarz з 30.04.2025 року.

2. Комп’ютерні модулі версії CSM3 перестануть підтримуватись компанією Rohde & Schwarz з 01.01.2026 року.

3. На ноутбуки Dell Latitude 5424 Rugged виробником технічна підтримка надається на 3 роки, у зв’язку з цим компанія Rohde & Schwarz з 01.01.2025 року не буде надавати технічну підтримку для ноутбуків зі складу МВК 2021 року поставки.

За результатами проведення модернізації до складу МВК 2021 року випуску мають бути внесені наступні конструктивні зміни:

  - Для збору параметрів якості послуг мобільного зв’язку мають бути встановлені новітні мобільні термінали з останньою версією програмного забезпечення QualiPoc Android, що можливість проведення випробувань якості послуг всіх наявних та перспективних (5G) технологій мобільного зв’язку.

  - Комп’ютерні модулі версії CSM3 замінено на модуль комп’ютерного керування NCM4 або аналогічне, більш новітнє обладнання з останньою версією програмного забезпечення SmartBenchmarker.

  - Ноутбук Dell Latitude 5424 Rugged 2021 року випуску замінено на аналогічний 2025 року випуску.

Очікувана вартість предмета закупівлі:

- Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

- Очікувана вартість предмета закупівлі становить близько 7 500 000,00 грн.

Заступник директора ДВТМ –

начальник ВЯПМЗ	Андрій МАРТИНЕНКО