ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор з адміністративних питань
_______________Олександр ЗАБРУДСЬКИЙ
“___” ___________ 2026 року

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості

Предмет закупівлі: «99999999-9 Не відображене в інших розділах (Модернізація портативного випробувального комплекса 2021 року поставки із заміною комп’ютерних модулів, мобільних терміналів та укомплектуванням додатковим резервним мобільним терміналом)».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

У даний час для збору параметрів якості електронних комунікаційних послуг на мережах мобільного зв’язку (далі – ЯЕКПМЗ) наряду з іншим обладнанням використовується портативний випробувальний комплекс 2021 року випуску (далі – ПВК), який працює на застарілому обладнанні та програмному забезпеченні. 
Для забезпечення збору та первинної обробки інформації щодо параметрів ЯЕКПМЗ до складу ПВК входять дев’ять мобільних терміналів на платформі Samsung Galaxy S20 FE з програмним забезпеченням QualiPoc Android реліз 23.2.43 та комп’ютерний модуль версії NCM3 з програмним забезпеченням SmartBenchmarker реліз 23.2.43 від компанії Rohde & Schwarz.
Для управління та контролю роботи ПВК використовується планшет Microsoft Surface Go 2 2021 року випуску.

За інформацією від розробника обладнання ПВК – компанії Rohde & Schwarz все обладнання та програмне забезпечення випробувальних комплексів 2021 року випуску станом на 01.01.2026 не підтримується виробниками, а саме:
1. Компанією Samsung завершено підтримку мобільних терміналів Samsung Galaxy S20 FE з вересня 2023 року, у зв’язку з чим компанією Rohde & Schwarz припинено розробку доступних для зазначених терміналів версій QualiPoc Android для оновлення. Остання доступна версія для зазначених телефонів є QualiPoc Android 23.2 (реліз 23.2.73 станом на 07.10.2024) перестала підтримуватись компанією Rohde & Schwarz з 30.04.2025 року. 
2. Комп’ютерні модулі NCM3 перестали підтримуватись компанією Rohde & Schwarz з 01.01.2026 року.
3. Технічну підтримку планшета Microsoft Surface Go 2 як виробником, так і компанією Rohde & Schwarz завершено. 

Разом з тим протягом 2025 року оператори мобільного зв’язку України здійснювали розвиток своїх мереж, в тому числі і впровадження нових режимів передавання мови у мережах LTE.

Відповідно до вимог Методики вимірювання параметрів якості та розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг у мережах мобільного зв’язку при здійсненні моніторингу якості електронних комунікаційних послуг (далі – Методика) (затверджена постановою НКЕК від 18.09.2024 №493, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.10.2024 за №1571/42916) обладнання випробувальних комплексів повинно забезпечувати підтримку всіх режимів передавання мови і технологій передавання даних, передбачених специфікаціями 3GPP (3rd Generation Partnership Project) для мереж з використанням радіотехнологій стандартів GSM, UMTS, LTE, які можуть бути використані в мережах операторів.

ПВК в нинішньому стані не забезпечує випробування показників ЯЕКПМЗ в режимі передавання мови в мережах LTE за технологією VoLTE.
Для усунення вищезазначених недоліків необхідно провести модернізацію ПВК. За результатами проведення модернізації для збору параметрів ЯЕКПМЗ до складу ПВК мають бути внесені наступні конструктивні зміни:

1. Замість наявних мобільних терміналів Samsung Galaxy S20 FE встановлено новітні мобільні термінали Samsung Galaxy, які підтримують технологію VoLTE та 5G, з останньою версією програмного забезпечення QualiPoc Android.
2. Комп’ютерний модуль NCM3 замінено на модуль комп’ютерного керування NCM4 або аналогічне, більш новітнє обладнання з останньою версією програмного забезпечення SmartBenchmarker.
3. Планшетний ПК Microsoft Surface Go 2 2021 року випуску замінено на  ноутбук–трансформер 2026 року випуску з установленим на ньому відповідним програмним забезпеченням.
4. Акумуляторні батареї FR3-BA89WH замінені на аналогічні нові акумуляторні батареї з більш кращими характеристиками
5. Підготовлено один, ідентичний до встановлених в ПВК, резервний мобільний термінал.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 

Очікувана вартість визначена відповідно до процедур, які зазначені у примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, введеної наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». 
Очікувана вартість предмета закупівлі становить близько 9 500 000,00 грн.
Заступник директора ДЕКП – 

начальник ВЯПМЗ
Андрій МАРТИНЕНКО
